H

Änderungen zum mitgelieferten Handbuch

ELSA erweitert die Firmware von MicroLink LANCOM und MicroLink LANCOM MPR. Die Erweiterungen beziehen sich im wesentlichen auf folgende Änderungen:

- MicroLink LANCOM und MicroLink LANCOM MPR  unterstützen nun die gleichzeitige Verbindung zu zwei unterschiedlichen Gegenstellen (Y-Verbindung).

- Die Menüstruktur wurde auf die neuen Funktionen angepaßt.

- Die Statistikfunktionen wurden erweitert.

- Beim MicroLink LANCOM MPR wurden die Statusanzeigen im Display erweitert.

- Die Software wurde intern optimiert. Durch konnten die Antwortzeiten des MicroLink LANCOM  verkürzt und der erreichbare Datendurchsatz erhöht werden.

- Das Round-Robin Anwahlverfahren wurde implementiert.

Art.Nr. 20044/1196

# Allgemeine Änderungen

Im ISDN ist es möglich auf den beiden B-Kanälen gleichzeitig eine Verbindung zu zwei verschiedenen Gegenstellen aufzubauen. Dies wird durch die Mehrkanalunterstützung (Y-Verbindung) auch mit dem LANCOM möglich.

Zur Zeit beschränkt sich diese Möglichkeit jedoch auf den IP-Router, d.h. sowohl die Bridge, als auch der IPX-Router können nur zu jeweils einer Gegenstelle eine Verbindung aufbauen. Der zweite Kanal kann dabei trotzdem vom IP-Router genutzt werden, oder es können parallel je eine Verbindung vom IPX-Router und der Bridge belegt werden.

# Änderungen in der Menüstruktur

Im Menü sind nun alle Einträge, die sich auf eine Verbindung beziehen, in Tabellenform abgelegt. In diesen Tabellen bezieht sich je eine Zeile auf eine Verbindung.

Die Änderungen betreffen nachstehende Menüpunkte und werden im folgenden beschrieben:

/Setup/WAN-Modul

/Setup/Gebühren-Modul

/Status

/Status/WAN-Statistik

/Status/PPP-Statistik

/Status/Verb.-Statistik

/Status/Info-Verb.

## Änderungen im Menü "WAN-Modul"

Unter dem Menü „Setup/WAN-Modul“ sind alle Einstellungen zusammengefasst, die für die Inbetriebnahme der WAN-Interfaces und die Steuerung von Verbindungen zu logischen Gegenstellen notwendig sind. Im Zuge der Unterstützung von Y-Verbindungen und des Round-Robin Anwahlverfahrens hat sich der Aufbau des Menüs wie folgt geändert:

Interface		TABELLE: 2 x [Ifc,Protokoll,EAZ,MSN-an,MSN-ab,FV-Mode,..]
Namenliste		TABELLE: 64 x [Geraetename,Rufnummer,B1-HZ,B2-HZ,..]
RoundRobin-Liste	TABELLE: 64 x [Geraetename,Round-Robin,Anf.]
Layerliste		TABELLE: 16 x [Layername,Encaps.,Lay-3,Lay-2,L2-Opt.,Lay-1]
PPP-Liste		TABELLE: 64 x Geraetename,Sicherung,Schluessel,Zeit,Wdh.,..]
Nummernliste		TABELLE: 64 x [Rufnummer,Geraetename]
Anwahl-Praefix	WERT:
Manuelle-Wahl		MENU:
Schutz			WERT:    keiner
RR-Versuche		WERT:    3

# Die Y-Verbindung

### Das Menü „/Setup/WAN-Modul/Interface“

Der Menüpunkt Interface enthält die Setup-Einträge für jedes verfügbare WAN-Interface. Alle Einstellungen werden gleichzeitig angezeigt. Im Betrieb werden jedoch nur die Einstellungen berücksichtigt, die zum jeweils eingestellten D-Kanal-Protokoll gehören (EAZ bei 1TR6 bzw. MSN bei DSS1, Master/Slave bei Festverbindungen). Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

| Ifc | Protokoll | EAZ | MSN-an | MSN-ab | FV-Mode | B-Kanal | YV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1TR6 | 1 |  |  | Master | 1 | Ein |

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | Bezeichnet den zugehörigen D-Kanal. Mögliche Werte sind: S0 (Einstellung der internen Schnittstelle) und V24 (Einstellung der externen Schnittstelle wird zur Zeit noch nicht unterstützt. Sobald auch die Unterstützung der externen Schnittstelle implementiert ist, wird diese hier wie ein D-Kanal mit einem B-Kanal verwaltet.) |
| --- | --- |
| Protokoll | Einstellung des D-Kanal-Protokolls. Mögliche Werte sind: DSS1: Euro-ISDN 1TR6: nationales ISDN GRP0: Festverbindung Gruppe 0 GRP2: Festverbindung Gruppe 2 |
| EAZ | Endgeräte-Auswahl-Ziffer des LANCOMs. Nur gültig, wenn als D-Kanal-Protokoll 1TR6 eingestellt ist. |
| MSN-an | Mehrfachrufnummer, auf die das LANCOM bei einem ankommenden Ruf reagieren soll. Nur gültig, wenn als Protokoll DSS1 eingestellt ist. |
| MSN-ab | Mehrfachrufnummer, die das LANCOM bei einem aktiven Verbindungsaufbau an die Vermittlungsstelle meldet. Nur gültig, wenn als Protokoll DSS1 eingestellt ist. |
| FV-Mode | Identifizierung des LANCOM bei einer Festverbindung. Mögliche Werte sind Master und Slave. Bei einer Festverbindung muß immer ein Gerät als Master und das andere als Slave konfiguriert sein. Nur gültig, wenn als D-Kanal-Protokoll GRP0 oder GRP2 eingestellt ist. |
| B-Kanal | B-Kanal, der für eine Festverbindung genutzt werden soll. Nur gültig, wenn als D-Kanal-Protokoll GRP0 eingestellt ist. |
| YV. | Das LANCOM unterstützt gleichzeitig zwei IP- oder eine IP- und eine IPX-Verbindung (nur LANCOM MPR) über die beiden am SO-Bus zur Verfügung stehenden Datenkanäle. Aus schließt Y-Verbindung aus, wenn ein Kanal z.B. für Datenkompression freigehalten werden soll. Ein schaltet Y-Verbindung ein. |

## Änderung im Menü "Gebühren-Modul"

Im Menü „/Setup/Gebühren-Modul“ ist ein zusätzlicher Eintrag aufgenommen worden, in dem die noch verbleibenden Einheiten (entsprechend der Einstellung des Gebühren-Managements) angezeigt werden. Dadurch erhält das Menü folgendes Aussehen:

Budget-Gebuehren WERT: 830 Einheit(en)

Periodendauer WERT: 7 Tag(e)

Rest-Budget INFO: 830 Einheit(en)

Jede durch eine Verbindung anfallende Gebühreneinheit wird unmittelbar vom Rest-Budget abgezogen, so daß hier eine Kontrolle über die noch zur Verfügung stehenden Einheiten erfolgen kann.

## Änderungen im Menü "Status"

Das „/Status“-Menü besitzt nun den folgenden Aufbau:

Verbindung INFO: S0-B1: Bereit ; S0-B2:Bereit

Betriebszeit INFO: 0T; 00:19:47

S0-Bus MENU:

WAN-Statistik MENU:

LAN-Statistik MENU:

PPP-Statistik MENU:

Bridge-Statistik MENU:

IPX-Statistik MENU:

TCP-IP-Statistik MENU:

IP-Router-Stat. MENU:

Config-Statistik MENU:

Verb.-Statistik TABINFO: 3 x [Ifc,Verbindungen,aktiv,passiv,Fehler,..]

Info.-Verb. TABINFO: 3 x [Ifc,Status,Anw.,Rufnummer,Geraetename,B1-HZ,..]

Layer-Verb. TABINFO: 3 x [Ifc,Layername,Encaps.,Lay-3,Lay-2,L2-Opt.,..]

Werte-loeschen AKTION:

### Das Menü „/Status/Verbindung“

Der Menüpunkt „Status/Verbindung“ gibt die Statusmeldungen der einzelnen Kanäle wieder, die bei LANCOM MPR auch im Display erscheint. Dies wird im Kapitel 2.4.2 "Änderungen im Display" detailierter beschrieben.

Verbindung INFO: S0-B1: Bereit ; S0-B2: Bereit

### Das Menü „/Status/WAN-Statistik“

Die WAN-Statistik wird interfacebezogen geführt, d.h. für jedes Interface existiert eine eigene Statistik in welcher übertragene Daten und Fehler registriert werden. Das „/Status/WAN-Statistik“-Menü besitzt daher folgenden Aufbau:

Uebertr.-Stat. TABINFO: 3 x [Ifc,Rx-Pakete,Tx-Pakete,CRx-Bytes,Rx-Bytes,..]

Fehler-Stat. TABINFO: 3 x [Ifc,Rx-L3-F.,Rx-L2-F.,Rx-L1-F.,Tx-Fehler,..]

WAN-Tx-verworfen INFO: 0

WAN-Heap-Bloecke INFO: 44

WAN-Que-Bloecke INFO: 0

WAN-Que-Fehler INFO: 0

Werte-loeschen AKTION:

Der Menüpunkt „/Status/WAN-Statistik/Uebertr.-Stat“ enthält für jedes verfügbare Interface eine Statistik über die auf diesem Interface übertragenen Daten. Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

| Ifc | RX-Pakete | TX-Pakete | CRx-Bytes | RX-Bytes | TX-Bytes | CTx-Bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 S0-B2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | (Kurzform von Interface) bezeichnet den zugehörigen B-Kanal. Mögliche Werte sind: S0-B1 (1. B-Kanal), S0-B2 (2. B-Kanal) und V24 (Verbindung über die serielle Schnittstelle. Dieser Eintrag wird erst ab der nächsten Firmware-Version verfügbar sein. Er bezieht sich auf die Verbindung über die externe V24-Schnittstelle des LANCOM MPR) |
| --- | --- |
| Rx-Pakete | Anzahl der empfangenen Pakete |
| Tx-Pakete | Anzahl der gesendeten Pakete |
| CRx-Bytes | Anzahl der empfangenen Bytes (komprimiert) |
| Rx-Bytes | Anzahl der empfangenen Bytes (unkomprimiert) |
| Tx-Bytes | Anzahl der gesendeten Bytes (unkomprimiert) |
| CTx-Bytes | Anzahl der gesendeten Bytes (komprimiert) |

Der Menüpunkt „Status/WAN-Statistik/Fehler-Stat.“ enthält für jedes verfügbare Interface eine Statistik über die auf diesem Interface aufgetretenen Übertragungsfehler. Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

| Ifc | Rx-L3-F | Rx-L2-F | Rx-L1-F | Tx-Fehler | Stack-Fehler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 S0-B2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | Bezeichnet den zugehörigen B-Kanal (siehe auch „/Status/WAN-Statistik“) |
| --- | --- |
| Rx-L3-F | Anzahl Layer-3 Fehler bei empfangenen Daten (d.h. der Protokoll-Header der Layer-3 ist nicht korrekt; z.B. CISCO-, oder CONWARE-Header) |
| Rx-L2-F | Anzahl Layer 2 Fehler bei empfangenen Daten (d.h. analog zu den Layer-3 Fehlern z.B. defekter PPP-, X75UI- oder X75BUI-Header). |
| Rx-L1-F | Anzahl Layer 1 Fehler bei empfangenen Daten (d.h. analog zu Layer-3 Fehlern ein Fehler im HDLC-Header) |
| Tx-Fehler | Anzahl Übertragungsfehler beim Senden |
| Stack-F | Anzahl Stack-Fehler bei empfangenen Daten. Stack-Fehler entstehen durch empfangene Frames, die keinem internen Verarbeitungsprozess (IP/IPX Router bzw. Bridge) zugeordnet werden können. (Dies können z.B. AppleTalk- DECNet- oder NetBEUI-Frames sein). |

### Das Menü „/Status/PPP-Statistik“

Innerhalb der PPP-Statistik werden die Zustände einzelner Sub-Protokolle des PPP für jedes Interface separat verwaltet. Die Statistiken der übertragenen Frames einzelner Sub-Protokolle werden dagegen nur innerhalb einer gemeinsamen Statistik mitgeführt. Das Menü „/Status/PPP-Statistik“ besitzt daher folgenden Aufbau:

Zustaende TABINFO: 3 x [Ifc,Phase,LCP,IPXCP,IPCP]

LCP-Statistik MENU:

PAP-Statistik MENU:

CHAP-Statistik MENU:

IPXCP-Statistik MENU:

IPCP-Statistik MENU:

Werte-loeschen AKTION:

Der Menüpunkt „/Status/PPP-Statistik/Zustände“ enthält für jedes verfügbare Interface eine Statistik über die Zustände der PPP-Protokollverhandlung. Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

| Ifc | Phase | LCP | IPXCP | IPCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 S0-B2 | DEAD DEAD | Initial Initial | Initial Initial | Initial Initial |

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | Bezeichnet den zugehörigen B-Kanal (siehe auch „/Status/WAN-Statistik“) |
| --- | --- |
| Phase | Enthält die Phase, in der sich das PPP befindet. Mögliche Werte sind DEAD, ESTABLISH, TERMINATE, AUTHENTIC und NETWORK. |
| LCP | Zustand des Unterprotokolls „Link-Control-Protokoll“. Mögliche Werte sind: Initial, Startng, Stoppng, Stopped, Closing, Closed, ReqSent, AckRcvd, AckSent und Opened. |
| IPCP | Analog zu „LCP“ wird hier der Zustand des Unterprotokolls „IP-Control-Protocol“ angezeigt. |
| IPXCP | Analog zu „LCP“ wird hier der Zustand des Unterprotokolls „IPX-Control-Protocol“ angezeigt. |

### Das Menü „/Status/Verb.-Statistik“

Der Menüpunkt „/Status/Verb.-Statistik“ enthält für jedes verfügbare Interface eine Statistik über die auf diesem Interface aufgebauten Verbindungen. Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

| Ifc | Verbindung | aktiv | passiv | Fehler | Verb.-Zeit | Gebuehren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 S0-B2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Keine Verb. Keine Verb. | 0 0 |

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | Bezeichnet den zugehörigen B-Kanal (siehe auch „/Status/WAN-Statistik“) |
| --- | --- |
| Verbindung | Gibt die Anzahl der Verbindungen auf dem jeweiligen Kanal an. |
| aktiv | Gibt die Anzahl der Verbindungen durch eingegangene Rufe für den Kanal an |
| passiv | Gibt die Anzahl der aktiven Verbindungsaufbauten für den Kanal an |
| Fehler | Gibt die Anzahl der Verbindungsfehler an |
| Verb.-Zeit | Gibt die Zeit an, seit der die aktuelle Verbindung besteht. Besteht keine Verbindung, so wird „Keine Verb.“ ausgegeben |
| Gebuehren | Gibt die Zahl der Gebühren der aktuellen Verbindung an. Dieser Wert wird bei einem erneuten Verbindungsaufbau wieder auf Null gesetzt. |

Die gesamten angefallenen Gebühren werden nicht mehr unmittelbar angezeigt. Es wird jedoch weiterhin intern eine Summierung der Gebühren durchgeführt, um das Gebührenbudget verwalten zu können (siehe auch „/Setup/Gebühren-Modul“).

### Das Menü „/Status/Info-Verb.“

Der Menüpunkt „/Status/Info-Verb.“ enthält für jedes verfügbare Interface weitere Informationen über dessen aktuellen Verbindungszustand (logische Gegenstelle, deren Anwahl etc.). Die dort aufgeführte Tabelle hat folgendes Aussehen:

Die Bedeutung der Felder ist nachfolgend näher beschrieben:

| Ifc | Status | Anw. | Rufnummer | Gerätename | B1-HZ | B2-HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 S0-B2 | Bereit Bereit |  |  |  | 0 0 | 0 0 |

| Ifc | Bezeichnet den zugehörigen B-Kanal (siehe auch „/Status/WAN-Statistik“) |
| --- | --- |
| Status | Gibt den Zustand der jeweiligen Verbindung an. Mögliche Werte sind: Initialisierung, Setup-WAN, Bereit, Anwahl, Anliegender-Ruf, Protokoll, Verbindung, Rückruf, sowie Bündelung und Blockiert. Der Status Bündelung wird im Display durch anfügen von „/2“ in Spalte 15 und 16 der zugehörigen Displayzeile ebenfalls angezeit. Blockieren kann nur das zweite Interface, wenn entweder auf dem ersten Interface eine Bündelverbindung aktiviert wurde oder Festverbindungen der Gruppe 0, 2 als D-Kanal-Protokoll eingestellt wurden. |
| Anw. | Gibt die Art des Aufbaus wieder. Möglich sind. Akt. (aktiver Verbindungs-aufbau = Anwahl) , Pas. (passiver Verbindungsaufbau = Anruf) und RR (Aufbau durch Rückruf). |
| Rufnummer | Gibt die Rufnummer der Gegenstelle an. Bei einer aktiv aufgebauten Verbindung steht hier die Rufnummer der Gegenstelle aus der Namenliste; bei passiv aufgebauten Verbindungen ist es die CLIP der Gegenstelle. |
| Gerätename | Gibt den logischen Namen der Gegenstelle an (sofern dieser auflösbar ist). Der Gerätename wird ebenfalls auf dem Display in der entsprechenden Displayzeile mit angezeigt, sobald eine logische Verbindung besteht. |
| B1-HZ | Gibt die Short-Hold-Zeit der Verbindung an. |
| B2-HZ | Gibt die Short-Hold-Zeit für gebündelte Kanäle dieser Verbindung an. |

### Das Menü „/Status/Layer-Verb“

Der Menüpunkt „/Status/Layer-Verb.“ enthält für jedes verfügbare Interface Informationen über das auf dem jeweiligen Interface benutzte B-Kanal Protokoll. Die Einträge dieser Tabelle entsprechen denen der Layerliste „/Setup/WAN-Modul/Layer-Liste“ im WAN-Modul. Zusätzlich existiert noch ein Eintrag für das Interface selbst.

## Weitere Änderungen

### Manueller Auf- und Abbau einer Verbindung

Aus dem Menü „/Setup/WAN-Modul“ wurden die Default-Einträge für den aktiven Verbindungsaufbau entfernt. Deshalb können manuelle Verbindungsaufbauten nur noch unter Angabe der logischen Gegenstelle durchgeführt werden. Das ist gleichbedeutend damit, daß diese Funktion nur noch aus der remoten Konfiguration und nicht mehr über die Tastatur (LANCOM MPR) ausgeführt werden kann.

Bei Aktivierung der Funktion von der Tastatur aus erfolgt jeweils unmittelbar die Anzeige der Fehlermeldung „Keine Gegenst.“. Soll zu einer logischen Gegenstelle eine Verbindung aufgebaut werden, für die in der Namenliste keine Rufnummer angegeben ist, so wird die Fehlermeldung „Keine Rufnummer“ angezeigt.

Bei einem manuellen Verbindungsabbau kann in der remoten Konfiguration zusätzlich der Name einer Gegenstelle angegeben werden. Es wird dann nur die Verbindung zur angegebenen Gegenstelle gelöst. Besteht keine Verbindung zur angegebenen Gegenstelle, erfolgt keine weitere Reaktion. Wird dagegen kein Gegenstellenname angegeben (entspricht der Aktivierung der Funktion über die Tastatur) so werden alle bestehenden Verbindungen abgebaut.

Die Elimination der „DEFAULT“-Parameter bedeutet zusätzlich, daß die Remote-Bridge und der Remote-IPX-Router immer mit einer zulässigen Gegenstelle aus der Namenliste eingerichtet werden müssen (einzustellen unter „/Setup/Bridge-Modul/Gegenstelle“ bzw. „/Setup/IPX-Router/WAN-Einstellung/Gegenstelle“).

### Änderungen im Display

Das Display zeigt jetzt nur noch beim Booten die Meldung LANCOM MPR und die Versionsnummer an. Sobald der Boot-Vorgang beendet ist, werden auf dem Displays die Zustände der Verbindungen angezeigt, d.h. nach dem Boot-Vorgang erscheint auf dem Display

S0-B1: Bereit

S0-B2: Bereit

Im folgenden werden die Displayanzeigen (auch im Menüsystem unter /Status/Verbindung angezeigt) für die jeweiligen Zustände einer Verbindung anhand des 1. B-Kanals des S0-Busses dargestellt:

Anwahl (aktiver Verbindungsaufbau):

Anwahl xxxxxxx®

S0-B2: Bereit

Anliegender Ruf (passiver Verbindungsaufbau):

Anliegender Ruf

S0-B2: Bereit

Protokollverhandlung:

Protokoll

S0-B2: Bereit

Bestehende Verbindung:

GegenstellenName

S0-B2: Bereit

Bündelungsverbindung:

GegenstellenNa/2

S0-B2: Blockiert

Verbindungsabbau:

Abbau

S0-B2: Bereit

Rückruf der Gegenstelle:

Rückruf

S0-B2: Bereit

Bei Einstellung der D-Kanal-Protokolle für Festverbindungen der Gruppe 0 bzw. Gruppe 2 wird der zweite B-Kanal automatisch als Blockiert gekennzeichnet. Zusätzlich ändern sich die Anzeigen bei einem Verbindungsaufbau in folgender Weise

Verbindungsaufbau GRP0:

Aufbau D64S

S0-B2: Blockiert

Verbindungsaufbau GRP2:

Aufbau S01/02

S0-B2: Blockiert

# Round-Robin Anwahl

Das Round-Robin Anwahlverfahren ermöglicht es eine logische Gegenstelle unter mehreren Rufnummern zu erreichen. Bei einem fehlgeschlagenen Aufbau zu einer Gegenstelle wird der Aufbauversuch mit der nächsten Nummer aus einem Nummernpool wiederholt. Dies ermöglicht, wenn mehrere Gegenstellen in einem Ziel-Netzwerk vorhanden sind, die Leitungskapazitäten effektiv auzunutzen. Eine besetzte Leitung auf dem Standard-Einwählknoten führt somit nicht zu einem fehlgeschlagenen Einlog-Versuch. Der Router sucht automatisch eine Ausweichgegenstelle.

Anwendung 1: Rufen drei Außenstellen gleichzeitig ein LANCOM  in der Zentrale an, führt dies ohne RoundRobin dazu, daß die dritte Außenstelle keine Verbindung erhält (denn nur zwei Verbindungen sind pro ISDN-Anschluß gleichzeitig möglich). Mit Round-Robin besteht die Möglichkeit automatisch auf ein weiteres, in der Zentrale vorhandenes LANCOM, auszuweichen.

Anwendung 2:	Internet-Provider haben häufig mehrere Router-Einwahlknoten, die sich alle Kunden teilen müssen. Ohne RoundRobin führt dies dazu, daß ein Kontakt zum Internet nicht möglich ist, wenn ein anderer Kunde unter der gleichen Rufnummer aktiv ist. Die anderen freien Leitungen würden in diesem Fall nicht genutzt werden können. Mit RoundRobin werden alle Rufnummern nacheinander automatisch angewählt, bis eine freie Leitung gefunden wird.

## Aufbau der Rufnummern für eine Round-Robin Anwahl

Die gewählte Rufnummer wird aus dem Anwahl-Präfix und den Einträgen der Namen- sowie der Round-Robin-Liste zusammengesetzt.

In der Namenliste wird der gemeinsame Teil der Rufnummer und die erste Durchwahlnummer abgelegt. Beide Teile werden durch einen oder mehrere Bindestriche (-) voneinander getrennt. Ist kein Bindestrich vorhanden, so gilt die gesamte Rufnummer als erste Duchwahlnummer. In der Namenliste kann nur eine Durchwahlnummer abgelegt werden.

In der RoundRobin-Liste werden für die logische Gegenstelle die weiteren Durchwahlnummern abgelegt. Diese werden jeweils wiederum durch einen oder mehrere Bindestriche voneinander getrennt. Die Bindestriche erlauben somit ein Formatierung der RoundRobin-Liste, wie im folgenden Beispiel (2. Zeile)

| Geraetename | Round-Robin | Anf. |
| --- | --- | --- |
| LANCOM01 | 4321-5555-6666 | last |
| LANCOM02 | ---1----2----3 | last |

Bei einem Fehler im Verbindungsaufbau (Ziel nicht bereit, Engpass im Netz, Keine Antwort, etc.), wird der Aufbau mit der nächsten Durchwahlnummer erneut versucht. Der Aufbauversuch gilt dann als gescheitert, wenn einmal alle Durchwahlnummern angewählt wurden, und keine Verbindung hergestellt werden konnte. Ein Aufbauversuch gilt ebenfalls als gescheitert, wenn nach erfolgtem „Connect“ eine Protokollverhandlung den Anrufer ablehnt. Ist ein Aufbauversuch gescheitert, werden eventuell vorhandene Round-Robin Nummern nicht mehr gewählt. In der Statusmeldung erscheint „Gegenstelle gesperrt“. Nach einer Wartezeit von 40-80 Sekunden kann erneut angewählt werden, wenn weitere Pakete zur Übetragung anstehen.

Die Auswahl der Durchwahlnummer läßt sich über einen weiteren Eintrag der RoundRobin-Liste (Anf.) steuern. Mögliche Eingaben sind:

last	Der nächste Verbindungsaufbau beginnt mit der Durchwahl, bei der die letzte 
	Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde (Default).

frst	Der nächste Verbindungsaufbau beginnt immer mit der ersten 	Durchwahlnummer.

Es können bis zu 255 Durchwahlnummern für eine logische Gegenstelle angegeben werden. Reicht der Platz in einem Tabelleneintrag für die notwendigen Nummern nicht aus, so können weitere Einträge für die gleiche logische Gegenstelle in der Round-Robin Liste aufgenommen werden. Hierbei wird für die weiteren Einträge im Feld Geraetename der Name der Gegenstelle gefolgt von einem # und einer eindeutigen Kennung eingetragen. Die Kennung kann frei gewählt werden, am sinnvollsten ist eine Durchnumerierung der Einträge. Die Länge der Kennung unterliegt ebenfalls keiner Beschränkung (außer durch den Speicherplatz)

Werden mehrere Einträge für eine Gegenstelle verwendet, so darf eine Durchwahlnummer nicht zwischen zwei Einträgen „umgebrochen“ werden. Wenn kein Platz mehr für die komplette nächste Durchwahl in der Tabelle vorhanden ist, so muß diese am Stück im neuen Eintrag untergebracht werden.

Das Feld Anf. der Round-Robin-Liste kann für eine logische Gegenstelle nur über deren ersten Eintrag in der Tabelle geändert werden. Bei allen weiteren Einträgen für diese Gegenstelle wird das Feld automatisch angepaßt.

à HINWEIS à	Wird ein Layer benutzt, bei dem der Name des Geräts übertragen wird (Layer-3=ELSA bzw. Layer-2=X.75ELSA) ist darauf zu achten, daß alle Geräte der Round-Robin-Gegenstelle den gleichen Namen besitzen.

Beispiel

Die logische Gegenstelle LANCOM01 soll unter den Nummern

- 0241/9177-1234,

- 0241/9177-4321,

- 0241/9177-5555 und

- 0241/9177-6666

erreicht werden.

Hierzu sind folgende Einträge in der Namenliste und der RoundRobin-Liste nötig:

Namenliste:

| Geraetename | Rufnummer | B1-HZ | B2-HZ | Layername | Rueckruf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LANCOM01 | 02419177-1234 | 20 | 20 | DEFAULT | Aus |

RoundRobin-Liste:

| Geraetename | Round-Robin | Anf. |
| --- | --- | --- |
| LANCOM01 | 4321-5555-6666 | last |

Die RoundRobin-Liste könnte aber auch wie folgt aufgebaut sein (mehrere Einträge für eine logische Gegenstelle):

| Geraetename | Round-Robin | Anf. |
| --- | --- | --- |
| LANCOM01#1 | 4321-5555 | last |
| LANCOM02#2 | 6666 | last |

Beide RoundRobin-Listen führen zum gleichen Ergebnis.