Here are some new CPU Jumper Setting

| CPU Type | AMD 3.3V Enhanced CPU | AMD 3.3V X5-133 (P5-133) CPU | CYRIX 486 DX CPU & TI 486 DX4 CPU | CYRIX 5x86 3.3V CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP8 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| JP12 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| JP13 | OPEN | OPEN | 2-3 | OPEN |
| JP18 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| JP19 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP24 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 4-5 |
| JP25 | 2-3 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 2-3 |
| JP28 | 2-3 | 2-3 | OPEN | 2-3 |
| JP29 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 2-3 | 1-2, 3-4 |
| JP33 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP37 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| JP40 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| J11 | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE |
| J13 | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE |
| J14 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| JP78 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

Note: 3.45V CPU, U50 must be open (3-6), (4-5)

3.45V AMD 486 DX2/66/80 CPU, J14 must be closed

DX4-100 CPU, JP10 must be OPEN, other CPU closed

AMD X5-133 CPU, JP44 close (1-2), other CPU open.