�Stealth 3D 2000 



Februar 1997

High-Performance 3D & Multimedia Accelerator

�Hochauflösender Graphikbeschleuniger bis zu einer Auflösung von 1280 x 1024, 75 Hz

PCI 2.1 Bus

Schneller Graphikbeschleuniger mit  bis zu 4 MB EDODRAM

Unterstützt DirectX 3 (inkl. Direct3D) 





�Verfügbare Modelle:

Grafikchip: S3 ViRGE

interner DAC: 64 Bit 135 MHz

Modell�2200XL�2240XL�2400XL��Install. Speicher�2MB �2MB �4MB ��Max. Speicher�2MB�4MB�4MB��Verfügbar seit�Mai 96�9/96�9/96��

Wenn die zweiten 2MB installiert sind, wird dieser Speicher für die Verarbeitung der 3D Daten genutzt.



Hardware

Hochauflösender Graphikbeschleuniger

1280 x 1024 Pixel bei 256 Farben und ergonomischen 75 Hz Bildwiederholrate

1024 x 768 Pixel bei HighColour (16 Bit - 65536 Farben) mit 100 Hz Bildwiederholrate

800 x 600 Pixel bei TrueColour (24 Bit - 16.7 Millionen Farben) mit 85 Hz Bildwiederholrate

S3 ViRGE Prozessor mit 135 MHz DAC

2 oder 4 MByte schneller EDODRAM

PCI 2.1 Bus

VESA Power Management Support 

Chromakey, Colorkey und Sprite support



2D Beschleunigung

BitBlt, Line Draw, Polygon Fill



3D Beschleunigung

Flat und Gouraud Shading

Texture Mapping mit perspektivischer Korrektur, �Bi und Tri-linearem Filter

Z-Buffering



Video

Skalierung von digitalem Video wie MPEG oder Video for Windows(

Interpoliert in X, repliziert in Y Richtung

Hardware double buffering 



�Software

Grafik Treiber für 

Windows 3.1, Windows® 95, Windows NT, OS/2 Warp, AutoCad 



Zusätzliche Software für Windows® 95

InControl Tools 95 

DirectX 3 inklusive Direct3D Unterstützung

Renderware und BRender Treiber

Software MPEG Dekoder 



Zusätzliche Software für Windows 3.1x

Software MPEG Dekoder 

Video for Windows DCI Unterstützung



Zusätzliche Treiber für Windows® NT

OpenGL Treiber



Zusätzliche Treiber für DOS

Renderware und BRender Treiber



Special Edition mit Spielen verfügbar

Descent II ™: Destination Quartzon 3D

Destruction Derby ™





��System Anforderungen

IBM 486 oder besser (oder andere 100% Kompatible)

4 MB RAM

Windows®95 oder DOS 5.0 oder höher oder Windows( 3.1x

PCI 2.1 Kompatibles Motherboard und ein PCI Steckplatz

Abschaltbare oder keine VGA kompatible Graphikkarte im PC





Kompatibilität

100% kompatibel mit VGA, SVGA und VESA Standard





Service & Support

5 Jahre Garantie

freie Software updates via BBS, Internet (www.diamondmm.com; www.spea.com) CompuServe (GO SPEA)

Fax Abruf-Informationsdienst

Technische Support Hotline



Display Modi



Auflösung�Farben�60 Hz�70 Hz�72 Hz�75 Hz�85 Hz�100 Hz�120 Hz��640x480�256�2MB��2MB�2MB�2MB�2MB�2MB���64k�2MB��2MB�2MB�2MB�2MB�2MB���16M�2MB��2MB�2MB�2MB�2MB�2MB��800x600�256�2MB��2MB�2MB�2MB�2MB�2MB���64k�2MB��2MB�2MB�2MB�2MB� ���16M�2MB��2MB�2MB�2MB����1024x768�256�2MB�2MB�2MB�2MB�2MB�2MB����64k�2MB�2MB�2MB�2MB�2MB�2MB����16M�4MB�4MB�4MB�4MB�4MB� ���1152x864�256�2MB�2MB��2MB�2MB�����64k�2MB�2MB��2MB�2MB����1280x1024�256�2MB�2MB��2MB� �����64k�4MB� �� � ����Die angegeben Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen beziehen sich auf Windows® 95.  Diese Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen werden nicht unbedingt auch in allen anderen Betriebssystemen unterstützt.



  

�Deutschland: 

SPEA Software GmbH

a Diamond Multimedia Company

Moosstraße 18 b, D-82319 Starnberg 



Fax: ++49 8151 21258�UK:

Diamond Multimedia Systems Ltd.

610 Wharfedale Road

Winnersh Triangle

Wokingham

Berkshire RG41 5TY  UK

Fax: ++44 1189 444401�Frankreich:

Diamond Multimedia Southern Europe

6, Blvd. Général Leclerc - Bat C - 15th Floor

Clichy 92115 - FRANCE

Fax: 33-1-47561139�

Copyright

©  Diamond Multimedia Systems, Inc.  Subject to technical alterations



Trademarks

 (() The brands or product names mentioned are/may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Descent II is a trademark of Interplay Corporation

Destruction Derby is a trademark of Psygnosis Ltd., a subsidiary of Sony Corporation of America





�SEITE  �1�





  HR  � DATEINAME  \* FORMATVERBINDEN �S3d2000d� � ZEIT \@ "tt.MM.jjjj" �12.02.1997�



  HR  � DATEINAME  \* FORMATVERBINDEN �S3d2000d� � ZEIT \@ "tt.MM.jjjj" �12.02.1997�





�










